IO-D接口说明书

1、PCB布局图

IO-D布局图

1.1主板

24V电源

NET

CAN

DI

继电器

通讯

FLASH

电源rtc

RTC

电源rtc

FRAMMM

ARM

RS485

5V输出

光照

ADC

PT100

- 电源接口：

1、24V电源输入口P5

DC24V是正，GND是负。

2、5V电源输出口

DC5V是正，GND是负，GROUNG接机壳地

- CAN口

CAN1H为CAN1的高，CAN1L为CAN1的低，CAN2H为CAN2的高，CAN2L为CAN2的低，PGND是隔离地，与DSP连接的是CAN1

- RS485

A2B2接触摸屏，A1B1预留接上位机，A0B0接调试口

- DI

DIN1-DIN4用作功率调节，DIN5-DIN6备用，DIN4是正，GND_IN为负

- DO

P4端子上的是继电器输出，NO2是第二路继电器的常开触点，NC2是第二路继电器的常闭触点，C2是第二路继电器的公共端；NO1是第一路继电器的常开触点，NC1是第一路继电器的常闭触点，C1是第一路继电器的公共端；DO1+,DO1-是光耦输出的正负端

- NET

U19是网络RJ45插座

- 温度

P1可接入两路PT100，PT2+是第二路PT100的正，PT2-是第二路PT100的负，REF2是第二路PT100的参考端，PT1+类似。

- 0-10V/4-20mA采样

AD6-AD3是0-10V/4-20mA采样的正，AGND是负

- 光照

AD+是光照采样的正，AD-是负

1.2扩展板

漏电流

EPO

5V电源输入

DI

12V隔离输出

1000V采样

继电器

24V输入

1）电源接口

5V电源输入口，5VIN是正，GND是负

24V电源输入口，DC24V是正，GND是负，1号孔接机壳

2）12V隔离电源输出

12VOUT是正，12V_GND是负

3）小继电器输出接口

DO3-NC是第三路继电器常闭触点，DO3-NO是第三路继电器常开触点，COM3是第三路继电器公共端；DO2-NC是第二路继电器常闭触点，DO2-NO是第二路继电器常开触点，COM2是第二路继电器公共端；DO1-NC 是第一路继电器常闭触点，DO1-NO是第一路继电器常开触点， COM1是第一路继电器公共端

4）大继电器输出接口

DO+为正，DO-为负

5）220V转接口

6）1000V采样接口

PV1+是正端，PV1-是负端

7）DI输入接口。

DIN1-DIN8是正端，GND_IN是负端

8）EPO。

F-E接远端EPO开关的正端，EGND接负；N-E接面板上EPO开关的正端，EGND接负；EMG+接DSP端EPO的正端，EMG-接DSP端的EPO负端

9）漏电流采样接口

IP+为漏电流的输出正端，GND为漏电流的输出负端